徐州徐轮橡胶有限公司

非公路子午线轮胎技改搬迁（一期）项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

徐州徐轮橡胶有限公司

2019年8月

0、引言

徐州徐轮橡胶有限公司位于徐州工业园区内，占地600亩，是国内大型的工程胎、农业胎、叉车胎和汽车轮胎生产基地、省高新技术企业。公司综合生产能力235万套轮胎，产品已形成工程机械轮胎、农业轮胎、工业车辆轮胎、载重轮胎、轻型载重轮胎、实芯胎7大系列400多个产品规格,综合实力排国内轮胎行业15位、非公路轮胎行业第一位，跨入世界轮胎行业75强。

为进一步提升企业的市场竞争力和产品占有率，同时解决生产旺季工序产能不匹配的问题，并打开国内外子午胎销售市场，解决企业现有厂区生产经营活动对周边环境影响的问题，徐州徐轮橡胶有限公司依托自身的技术优势和产品市场优势，拟投资129960万元在江苏徐州工业园区（化工产业园）贾汪大道北侧、新时代大道西侧地块建设非公路子午线轮胎技改搬迁（一期）项目，新增工业用地约300亩，建筑面积约169338平方米；本项目拟将企业现有厂区的炼胶工序全部迁建至新厂区，同时根据生产工艺及规模需要，配套建设压延、成型、硫化等全套轮胎生产车间。本项目建成后可实现年产工程轮胎、工业轮胎、农业轮胎等各类高性能非公路子午线轮胎101万条。

该项目已取得了徐州市经济贸易委员会的备案通知书（备案号：），项目用地已取得徐州市贾汪区规划局出具的红线图。并取得了土地红线图、规划选址意见、土地预审意见。

1、本项目符合国家与地方产业政策

《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中第一类鼓励类，第十一项“石化化工”，第17条，鼓励实施“高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿车子午胎(15寸以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”。

《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中第一类鼓励类，第九项“石化化工”，第17条，鼓励实施“高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15吋以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”。

本项目主要产品为子午线工程轮胎、子午线工业轮胎、子午线农业轮胎，属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》等产业政策鼓励类项目。

2、本项目选址规划相符性分析

本项目符合徐州工业园区规划，不涉及《江苏省生态红线区域保护规划》中所列江苏省徐州市贾汪辖区内的生态红线区域。本项目为轮胎制造产业，已取得土地红线图，用地性质为工业用地，项目选址合理。

3、本项目污染物可达标排放，污染防治措施可行

1、水污染可达标排放，污染防治措施可行

本项目排水实施“清污分流”和“雨污分流”制度。循环冷却水清下水用于地面冲洗和厂区绿化，多余部分经厂内清净下水口排入园区雨水管网。初期雨水收集后进厂区污水处理站预处理。

硫化蒸汽冷凝水由于不与轮胎直接接触，但与胶囊是直接接触的，根据目前国内轮胎制造行业对硫化蒸汽冷凝水的处理方法，本项目硫化蒸汽冷凝水经过滤罐处理后回用。

生产废水主要为车间清洗废水、过滤罐反冲洗水、中心试验所废水，与生活污水一并经厂区污水处理站处理后排入徐州工业园区污水处理厂。本项目厂区污水站设计规模600t/d，采用“隔油+气浮+SBR生化处理”工艺，出水水质可达到《橡胶工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求并满足徐州工业园区污水处理厂的接管标准。

本项目位于徐州工业园区污水处理厂汇水范围内。从管网、水质、水量等方面论述，徐州工业园区污水处理厂完全可接纳本项目废水。

本项目设置足够容量的初期雨水池和事故池。初期雨水池与事故池收集的废水经管线限流送至厂区污水站处理后排入徐州工业园区污水处理厂，禁止未经处理直接排放。

综上，本项目水污染物可达标排放，污染防治措施可行。

2、大气污染可达标排放，污染防治措施可行

(1)填料粉尘

填料在倒入料斗中时产生少量的粉尘，在料斗进料口设置密闭集尘罩，将粉料收集。本项目粉料解包称量投料时采用在此上方设置密闭集气罩，收集的粉尘送入布袋收尘装置，布袋除尘效率以99%计，可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的要求。处理后的废气通过15米高的排气筒排放。

(2)炭黑粉尘

本项目炭黑运输采用太空包运输，由真空输送系统输送到炭黑贮罐。本项目炭黑储罐的排气口经管道集中输送至布袋除尘器处理，布袋除尘效率以99%计，可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的要求。处理后的废气通过15米的排气筒排放。

(3)密炼机投料粉尘

密炼机投料过程中会有部分粉尘产生。在密炼机投料口处设置密封集气罩，收集的含尘废气送入布袋除尘器处理。可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的要求。处理后的废气通过15米的排气筒排放。

（4）密炼机出料废气

密炼是轮胎生产制造中重要工段，炼胶虽然是一个物理过程，但是在高温作用下（110～150℃），在密炼机卸料瞬间会形成密集的烟气。这些烟气污染物主要是橡胶热裂解产物，原化工部橡胶工业研究所对炼胶废气采用GC-MS法测定，初步鉴定出炼胶废气有42种化合物，主要为烷烃、烯烃和芳烃等聚异戊二烯胶的裂解产物。本项目在密炼机出口、压片机上方、夹持皮带机上方及冷却装置侧面设置集气罩（收集率约90%）收集密炼机出料时挥发的炼胶废气，收集的废气经“活性炭吸附脱附燃烧”装置处理后，通过15米高的排气筒排放。可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。

（4）硫化废气

硫化机产生硫化烟气，是橡胶炼制和硫化过程中橡胶与各种化工添加剂在加温、加压条件下发生复杂化学反应所生成的气态产物。根据原上海化工局环境监测站对硫化烟气的监测表明，硫化烟气中多达138种以上的组分。本环评采用非甲烷总烃、H2S、臭气浓度作为硫化烟气的特征污染因子。

本项目硫化废气采用在硫化机上方四周设置大围罩导风，经强制排风系统引入“活性炭吸附脱附燃烧”装置处理后，通过15m高排气筒排放。集气装置废气捕集率约90%，装置对有机废气的去除效率约90%。可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。

因此，本项目大气污染物经处理均能达标排放，污染防治措施可行。

3、噪声污染防治措施分析

拟建项目建成后，噪声源主要为各种生产设备的运行噪声，噪声源强一般在70dB（A）左右，经采用合理布局、厂房隔声、减振、距离衰减等措施后，厂界噪声昼夜均能达标排放，防治措施可行。

4、固体废弃物污染防治措施分析

本项目固体废物主要包括：各生产过程产生的废橡胶、废帘布、废钢丝、废胶囊、废包装材料、除尘器收集粉尘、含油抹布手套、污水处理站生化污泥、生活垃圾等。

本项目一般工业固废收集后出售；布袋除尘器收集的物料回用于生产；危险废物交由徐州危险废物集中处置中心安全处置；生活垃圾由环卫部门清运。本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，实现了固体废物零排放，对周围环境无影响。

综上，项目产生的固体废物均能得到妥善处置，排放量为零，处理措施可行。

4、环境质量现状及影响分析

1、地表水环境现状及影响分析

通过现状监测，项目所在地附近河流各项监测因子污染物指数均小于1，没有出现超标现象，指标均符合相应水环境功能要求，说明评价区域内的地表水水质状况较好。

本项目投产后生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理后进徐州工业园区污水处理厂进一步处理，污水处理厂的尾水处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准,通过专用排污管道进入徐州市尾水导流工程，不排入京杭运河或其它地表水体，对当地地表水影响较小。

2、环境空气质量现状及影响分析

徐州市环境空气质量为不达标区。为了改善徐州市大气环境质量，徐州市人民政府实施了《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》，通过采取狠抓燃煤污染控制、加强工业烟气污染治理、强化无组织排放控制、加大扬尘污染控制力度等措施，改善大气环境质量。随着《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》的实施，徐州市大气环境质量将进一步改善。评价区地下水、土壤、声环境质量较好，正常生产情况下，项目对评价区环境敏感目标影响较小，不会改变项目所在地功能区类别。本项目营运期无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池收集处理后排入市政管网，不会影响区域地表水环境质量；废气经处理后可达标排放；噪声不会产生扰民现象；固体废物均得到妥善处理处置。污染物排放总量可在区域内平衡解决。

本项目生产区为边界设置200m卫生防护距离。目前该距离内无居民区、学校、医院等环境敏感点，今后该卫生防护距离内禁止新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

3、噪声环境现状及影响分析

通过对现状监测结果与评价标准对比分析，本项目厂址区域各测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，声环境质量较好。

拟建项目建成后，通过采取合理布局、厂房隔音、设备减振、加装隔音罩、绿化等措施后，厂界噪声昼夜均能达标排放，满足周围声环境功能的要求。

4、固体废物影响分析

固体废物均能得到妥善处置，排放量为零，对外环境无影响。

5、环境风险事故影响分析

本项目环境风险评价为二级。根据对项目涉及的硫磺、炭黑理化性质、毒理特性、生产工艺特征以及同类项目类比调查，项目事故风险类型确定为火灾和爆炸。

环境风险预测结果表明：在发生火灾事故时，各污染物对下风向环境空气质量会产生一定影响，但不会造成项目周边居民伤亡，采取环境风险防范措施和应急预案后该项目环境风险处于可接收水平。

项目生产过程必须采取切实有效的措施防止发生各种环境风险事故的发生，制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患。

5、总量控制

本项目建议申请总量指标如下：

1、废水

徐州工业园区污水处理厂接管考核量：废水量185000t/a，其中COD 55.5t/a，SS 27.75t/a，NH3-N 5.55t/a，TP 0.185t/a，石油类 1.85t/a。

本项目废水排入环境量：废水量185000t/a，其中COD 9.25t/a，SS 1.85t/a，NH3-N  0.925t/a，TP 0.093t/a，石油类0.185t/a。

- 废气：有组织废气粉尘0.74t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）8.88t/a、硫化氢0.19t/a，二硫化碳0.39t/a。

6、结论

在建设单位认真落实本环评报告提出的各项污染防治措施和风险防范措施的基础上，从环保角度论证，徐州徐轮橡胶有限公司非公路子午线轮胎技改搬迁（一期）项目在拟建厂址处的建设是可行的。